Руководство по эксплуатации электрических пылесосов моделей:

ПЦ-2200, ПЦ-2400, ПМ-2200, ПМ-2400

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические данные изделия.

Внешний вид пылесосов

| ПЦ-2200 | ПЦ-2400 |  |
| --- | --- | --- |
| ПМ-2200 |  | ПМ-2400 |

Введение

Предназначение:

Данные модели электрических пылесосов предназначены для чистки полов и ковровых покрытий в квартирах, офисах, школьных классах, аудиториях и т. д.

Электрические пылесосы моделей ПЦ-2200, ПЦ-2400 относятся к пылесосам циклонного типа, особенностью которых является отсутствие мешка для сбора пыли, вследствие чего пыль скапливается в специальном съёмном контейнере.

Пылесосы моделей ПМ-2200, ПМ-2400 относятся к мешковым пылесосам, к особенностям которых относятсяпростота и надежность конструкции. В пылесосах данных моделей установлен мешок многоразового использования, но по желанию Вы можете использовать одноразовые мешки.

Комплектация:

Электрический пылесос в сборе - 1 шт.

Шланг – 1 шт.

Металлическая телескопическая трубка – 1 шт.

Щетка для пола с металлической подошвой – 1 шт.

Щетка для мебели – 1 шт.

Щелевая насадка – 1 шт.

Дополнительный фильтр – 2 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

*Производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию.

Технические характеристики

| Параметры/Модель | ПЦ-2200 | ПЦ-2400 | ПМ-2200 | ПМ-2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность, Вт | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 |
| Вакуумная сила всасывания, кПа | ≥22.5 |  | ≥23 |  |
| Емкость пылесборника, л | 3 |  | 2,5 | 5 |
| Длина сетевого шнура, м | 4.8 |  |  |  |
| Параметры сети питания | 220В/50Гц |  |  |  |
| Автоматическое сматывание сетевого шнура | + |  |  |  |
| Наличие предохранительного вакуумного клапана | + |  |  | - |

Схема устройства электрического пылесоса модели ПЦ-2200

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щетка | 5. | Ручка |
| 2. | Шланг | 6. | Кнопка «Вкл./Выкл.» |
| 3. | Металлическая телескопическая трубка | 7. | Колесо |
| 4. | Регулятор силы всасывания | 8. | Пылесборник |

Схема устройства электрического пылесоса модели ПЦ-2400

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щетка | 5. | Ручка |
| 2. | Шланг | 6. | Кнопка «Вкл./Выкл.» |
| 3. | Металлическая телескопическая трубка | 7. | Колесо |
| 4. | Регулятор силы всасывания | 8. | Пылесборник |

Схема устройства электрического пылесоса модели ПМ-2200

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шланг | 6. | Металлическая телескопическая трубка |
| 2. | Регулятор мощности | 7. | Щетка |
| 3. | Ручка | 8. | Кнопка автоматического сматывания сетевого шнура |
| 4. | Колесо | 9. | Кнопка «Вкл./Выкл.» |
| 5. | Регулятор силы всасывания |  |  |

Схема устройства электрического пылесоса модели ПМ-2400

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щетка | 5. | Регулятор мощности |
| 2. | Шланг | 6. | Колесо |
| 3. | Металлическая телескопическая трубка | 7. | Ручка |
| 4. | Регулятор силы всасывания | 8. | Кнопка «Вкл./Выкл.» |

В комплекте к пылесосу идут 2 щетки (для пола и для мебели), а также 1 щелевая насадка.

| Щетка для пола | Щетка для мебели | Щелевая насадка |
| --- | --- | --- |

Металлическую телескопическую трубку пылесоса можно регулировать по длине от 470 ммдо 770 мм.

Металлическая телескопическая трубка в сложенном виде - 470 мм.

Металлическая телескопическая трубка в разложенном виде – 770 мм.

Длина шланга пылесоса–1.5 м.

Все модели данных электрических пылесосов оснащены кнопкой автоматического сматывания сетевого шнура.Чтобы смотать сетевой шнур автоматически, удерживайте штепсель и нажмите кнопку автоматического сматывания шнура.

ПЦ-2200

ПЦ-2400

ПМ-2200

ПМ-2400

Сборка и ввод в эксплуатацию электрического пылесоса

1. Подсоедините шланг к специальному отверстию, расположенному на корпусе пылесоса (см. рис. ниже).

2. Вставьте верхнюю часть металлической телескопической трубки в рукоять шланга и поверните (см. рис. ниже).

3. Вставьте нижнюю часть металлической телескопической трубки в верхнюю часть и поверните (см. рис. ниже).

4. Вставьте щетку в металлическую телескопическую трубку и поверните (см. рис. ниже).

5. Вытяните сетевой шнур на необходимую длину и вставьте штепсель в розетку. Желтая отметка на сетевом шнуре предупреждает о максимальной длине сетевого шнура.

Внимание!Запрещается вытягивать сетевой шнур дальше красной отметки.

6. Подсоедините пылесос к источнику питания и нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»для включения пылесоса. Чтобы выключить пылесос необходимо нажать кнопку «Вкл./Выкл.»

7. Увеличивая размер щели при помощи регулятора силы всасывания, Вы можете понижать всасывающую способность пылесоса, уменьшая размер щели или полностью закрывая щель, Вы можете увеличивать всасывающую способностьпылесоса. Перемещая регулятор мощности, Вы можете уменьшать или увеличивать мощность пылесоса.

Техническое обслуживание

Прежде чем начать техническое обслуживание пылесоса убедитесь, что пылесос отключен от источника питания!

Замена мешка для сбора пыли

(только для моделей ПМ-2200, ПМ-2400)

1. Откройте крышку корпусаэлектрического пылесоса и достаньте мешок для сбора пыли.

2. Замените мешок для сбора пыли и установите крышкукорпуса пылесоса на место.

Замена фильтра

Внимание! Обязательно меняйте фильтр по мере необходимости.

1. Откройте крышкукорпуса пылесоса и достаньте фильтр.

2. Промойте фильтр в воде и установите его на место.

Чистка пылесборника

1. Извлеките пылесборник из корпуса пылесоса.

2. Извлеките из пылесборника фильтр НЕРА.

3. Очистите фильтр и пылесборник.

4. Установитефильтр и пылесборник на место.

Меры предосторожности

Прежде чем подключить пылесос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота, указанные на нем, соответствуют напряжению и частоте подключаемой электросети (220В, 50Гц).

1. Перед эксплуатацией электрического пылесоса необходимо внимательно прочесть данное руководство по эксплуатации.

2. Запрещается использование пылесоса детьми, а также людьми, с ограниченными физическими и умственными способностями.

3. Запрещается оставлять пылесосподключенным к источнику питания без присмотра.

4. Перед чисткой электрический пылесос необходимо всегда отключать от электросети.

5. Располагайте пылесос как можно дальше от любых источников тепла.

6. Запрещается собирать с помощью пылесоса большие предметы.

7. Запрещается эксплуатировать пылесос вне помещений, а также на влажных поверхностях.

8. Запрещается эксплуатироватьпылесос при наличии каких-либо дефектов, отсутствующих деталей или повреждениях. При возникновении неисправностей необходимо обратиться в гарантийную мастерскую.

9. Не используйте сетевой шнур как ручку для переноски, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проем, а также избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями игорячими поверхностями.

10. Запрещается подключать штепсель пылесоса к электросети мокрыми руками.

11. Запрещается блокировать поступление воздуха в отверстия пылесоса.

12. Запрещается собирать с помощью пылесоса воду или другие жидкости, горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также острые и режущие предметы. Это может привести к серьезным повреждениям двигателя пылесоса.

13. Пылесос разрешаться эксплуатировать только с правильно установленным пылесборником и фильтром.

Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

- Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в
гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Продавец:

Дата продажи___________________________________________

Срок действия гарантии__________________________________

Предприятие торговли (продавец)_______________________
Место для печати (росписи)______________________________

Покупатель:____________________________________________

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя)______________________________

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других видов товара: